Домашнее задание. Урок 7

Сбор требований к моделям машинного обучения

Профессиональная область: производство, эксплуатация технологического оборудования. Рассматривается задача предиктивного обслуживания — заблаговременного выявления узлов оборудования, близких к отказу.

1. Проблема, которую предполагается решить с помощью ML

Основная потеря на производственной линии — это внеплановые остановы из-за отказов механических узлов: подшипниковых опор, приводов, насосов, редукторов. Отказ происходит без явного предупреждения и приводит сразу к нескольким видам потерь:

— недовыпуск продукции за время простоя, причём остановка одного узла останавливает всю линию;

— аварийный ремонт обходится дороже планового: сверхурочные, срочная доставка запчасти, иногда повреждение смежных деталей;

— часть продукции, находившейся в обработке в момент останова, уходит в брак;

— при этом обратная крайность тоже стоит денег — узлы, которые меняют строго по регламенту, нередко вырабатывают далеко не весь свой ресурс.

Гипотеза состоит в том, что признаки приближающегося отказа присутствуют в телеметрии оборудования за десятки часов до самого отказа, но не распознаются ни действующими пороговыми уставками, ни при обходах.

2. Показатель эффективного решения проблемы

Основная бизнес-метрика — доля внеплановых простоев в фонде рабочего времени линии. Формулировка цели в том виде, в каком её имеет смысл согласовывать с заказчиком:

Снизить долю внеплановых простоев линии с 6% до 4% фонда рабочего

времени в течение 6 месяцев, не увеличивая бюджет на техническое

обслуживание более чем на 10%

Ограничение по бюджету здесь обязательно. Без него задача решается тривиально и бессмысленно: достаточно менять все узлы вдвое чаще.

Вспомогательные показатели, за которыми нужно следить, чтобы улучшение одного не было получено за счёт ухудшения другого:

— OEE линии (общая эффективность оборудования) — не должна снижаться;

— средняя наработка на отказ (MTBF) — должна расти;

— доля узлов, заменённых со значительным остаточным ресурсом — не должна расти;

— число ложных тревог на одного механика в смену — ключевой показатель доверия к системе.

3. Как проблема решается сейчас

Сейчас используются три механизма, и все они работают либо постфактум, либо вслепую:

— планово-предупредительный ремонт по регламенту: узел обслуживается по календарю или по наработке в часах, независимо от фактического состояния;

— обходы и субъективная оценка механика — нагрев, посторонний шум, вибрация на ощупь; качество такой оценки полностью зависит от опыта конкретного человека и его текущей загрузки;

— аварийные пороговые уставки на щите управления: при превышении температуры или вибрации оборудование останавливается автоматически.

Регламент не учитывает фактические условия работы, обход субъективен и нерегулярен, а аварийная уставка по своей природе срабатывает тогда, когда предотвращать уже нечего.

4. Решается ли задача набором логических правил «если-то»?

Частично — и эта часть уже внедрена. Аварийные уставки представляют собой именно набор правил вида «если температура выше X, то стоп». Проблема в том, что на них нельзя построить раннее предупреждение, и вот почему.

— Порог, установленный на безопасном уровне, срабатывает практически в момент отказа. Запаса времени на планирование ремонта он не даёт.

— Попытка опустить порог, чтобы получить упреждение, приводит к лавине ложных срабатываний. Персонал начинает их игнорировать, и защита обесценивается.

— Деградация проявляется не в одном признаке, а в совместном изменении нескольких сразу: растёт амплитуда вибрации на характерной частоте, одновременно немного растёт температура опоры и потребляемый ток привода. Каждое изменение по отдельности лежит в пределах нормы, диагностически значима именно их комбинация.

— Нормальный уровень этих величин непостоянен. Он зависит от режима линии, вида выпускаемой продукции, температуры в цехе, времени с момента последнего обслуживания. Один и тот же уровень вибрации может быть нормой для одного режима и признаком дефекта для другого.

Составить вручную правила для всех сочетаний узлов и режимов практически невозможно, а при смене номенклатуры продукции такие правила пришлось бы переписывать заново. Именно здесь модель даёт то, чего правила дать не могут: она восстанавливает норму для каждого режима по самим данным, а не по экспертной догадке.

Важная оговорка: ML не заменяет аварийные защиты. Они остаются последним контуром безопасности, модель лишь добавляет к ним ранний горизонт предупреждения.

5. Данные

Уже имеются:

— телеметрия из АСУ ТП и SCADA: вибрация, температура подшипниковых узлов, ток и мощность привода, давление, обороты — с накопленной историей;

— журнал остановов линии с кодами причин из MES;

— история ремонтов и обслуживания из системы ТОиР: какой узел, когда, что менялось, какая была наработка;

— паспорта оборудования, регламенты ТО, номенклатура запчастей;

— производственный план, по которому восстанавливается режим работы линии в каждый момент времени.

Потребуются в идеале:

— вибрация с высокой частотой дискретизации и сохранением спектра, а не только среднеквадратичного значения: ранние признаки дефекта подшипника проявляются на характерных частотах, в интегральном показателе они теряются;

— дисциплинированно заполненные причины остановов — сейчас значительная их часть попадает в категорию «прочее» и для обучения непригодна;

— фактический момент отказа, а не момент оформления заявки на ремонт: разница между ними может составлять часы и напрямую портит разметку;

— данные о партии сырья и условиях в цехе — это часть факторов, определяющих фактическую нагрузку на узел;

— глубина истории не менее 18–24 месяцев: нужно захватить сезонность и накопить достаточное число самих отказов, поскольку именно они являются редким классом.

6. Формулировка задачи в терминах ML

Рассматривались три варианта постановки.

Вариант А — бинарная классификация.

Предсказываем, произойдёт ли отказ узла в ближайшие 72 часа. Горизонт выбран из практических соображений: этого достаточно, чтобы заказать запчасть и включить узел в ближайшее плановое окно.

Вариант Б — регрессия на остаточный ресурс.

Предсказываем, сколько часов узел проработает до отказа. Точнее для планирования, но требует большого числа полных траекторий «от исправного состояния до отказа», которых в истории мало.

Вариант В — поиск аномалий без учителя.

Модель обучается нормальному поведению и отмечает отклонения от него. Не требует размеченных отказов, но и не отвечает на вопрос, когда именно ждать отказ.

Выбран вариант А. Он даёт однозначное действие по результату — включить узел в ближайшее ТО, проще всего валидируется на имеющихся данных и не требует того объёма размеченных траекторий, которого у предприятия пока нет. Вариант В разумно использовать параллельно на первом этапе, для тех узлов, по которым отказов в истории почти не накоплено.

7. Целевая переменная и её разметка

Целевая переменная бинарная:

target = 1, если в интервале [t, t + 72 ч] по данному узлу

зарегистрирован отказ или внеплановая замена

target = 0 во всех остальных случаях

Разметка выполняется автоматически: журнал остановов и наряды из системы ТОиР соединяются с временной шкалой телеметрии по идентификатору узла. Ручная разметка не требуется, но требуется аккуратность в нескольких местах.

— Плановые замены по регламенту не являются отказом и в положительный класс попадать не должны, иначе модель выучит календарь ТО вместо состояния оборудования.

— Период после отказа и ремонта нужно исключать из обучения: узел находится в принципиально другом состоянии, и приработка нового узла даёт нехарактерную картину.

— Необходимо исключить утечку целевой переменной. Признаки, которые появляются только после оформления заявки на ремонт — например, факт заказа запчасти, — использовать нельзя: на момент предсказания их ещё не существует.

— Классы сильно несбалансированы, доля положительных примеров составляет единицы процентов. Поэтому доля правильных ответов как метрика непригодна: модель, всегда отвечающая «отказа не будет», получит около 97% и нулевую пользу. Ориентироваться следует на полноту при фиксированном допустимом числе ложных тревог.

— Практическое качество разметки упирается в дисциплину заполнения журналов. Это организационная задача, и решать её нужно до начала моделирования, а не после.

8. Нефункциональные требования

— Скорость: работа в реальном времени не требуется, достаточно пересчитывать оценки раз в смену пакетным расчётом.

— Интерпретируемость: критична. Механик не пойдёт разбирать узел по указанию «чёрного ящика». Модель должна показывать, какие именно признаки вызвали тревогу, что склоняет выбор в сторону интерпретируемых моделей.

— Масштабируемость: десятки-сотни контролируемых узлов, объём данных умеренный, высоких требований к инфраструктуре нет.

— Стоимость: расчёт возможен на имеющихся мощностях предприятия, отдельная закупка оборудования не требуется.

9. Этические и юридические риски

Непреднамеренная оценка персонала.

Телеметрия привязана ко времени, а через график смен — к конкретным операторам. Модель, формально предсказывающая состояние оборудования, легко превращается в инструмент оценки людей: «на смене такого-то узлы выходят из строя чаще». Это прямой путь к несправедливым кадровым решениям, поскольку модель не учитывает, что тяжёлые режимы могли просто чаще выпадать на эту смену. Меры: не включать идентификатор оператора и смены в признаки, а на уровне регламента закрепить, что выходы модели не используются в аттестации и премировании.

Обработка персональных данных.

Если данные о персонале всё же попадают в контур решения, требуется правовое основание обработки и согласие работников. Это вопрос к юридической службе, а не к разработчику модели.

Ответственность за ошибку модели.

Пропущенный отказ может привести не только к простою, но и к аварии и травме. Должно быть письменно зафиксировано, что модель носит рекомендательный характер, ответственность за решение остаётся на службе эксплуатации, а штатные аварийные защиты и блокировки не отключаются ни при каких предсказаниях модели.

Цена ложной тревоги.

Обратная ошибка тоже имеет стоимость: остановка исправного оборудования — это прямые потери выпуска. Поэтому порог принятия решения должен согласовываться с производством, а не выбираться разработчиком модели в одиночку исходя из статистических соображений.

Права на данные и режим доступа.

Телеметрия может принадлежать поставщику оборудования по договору сервисного обслуживания, и её выгрузка во внешний облачный сервис способна нарушить условия договора. Кроме того, если предприятие отнесено к значимым объектам критической информационной инфраструктуры, обработка технологических данных во внешнем облаке ограничена законодательно. Это нужно выяснить на этапе сбора требований, а не после выбора платформы.